Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             03-Jan-90 06:43 PM

GAL 12, Driver Sound ROM Selector #1

J. Margolin     20 December 1989

Equations for Module _SND_1

Device SND_1

- Reduced Equations:

!nSR7 = (SA15 & SCA & SCB & !SCC & !SCD & !SEL0

# SCA & SCB & SCC & !SCD & SEL0);

!nSR6 = (!SA15 & SCA & SCB & !SCC & !SCD & !SEL0

# !SCA & SCB & SCC & !SCD & SEL0);

!nSR5 = (SA15 & !SCA & SCB & !SCC & !SCD & !SEL0

# SCA & !SCB & SCC & !SCD & SEL0);

!nSR4 = (!SA15 & !SCA & SCB & !SCC & !SCD & !SEL0

# !SCA & !SCB & SCC & !SCD & SEL0);

!nSR3 = (SA15 & SCA & !SCB & !SCC & !SCD & !SEL0

# SCA & SCB & !SCC & !SCD & SEL0);

!nSR2 = (!SA15 & SCA & !SCB & !SCC & !SCD & !SEL0

# !SCA & SCB & !SCC & !SCD & SEL0);

!nSR1 = (SA15 & !SCA & !SCB & !SCC & !SCD & !SEL0

# SCA & !SCB & !SCC & !SCD & SEL0);

!nSR0 = (!SA15 & !SCA & !SCB & !SCC & !SCD

# !SCA & !SCB & !SCC & !SCD & SEL0);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             03-Jan-90 06:43 PM

GAL 12, Driver Sound ROM Selector #1

J. Margolin     20 December 1989

Chip diagram for Module _SND_1

Device SND_1

P16V8R

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

PR1 |  1                    20  |

|                           |

SCD |  2                    19  | nSR7

|                           |

SCC |  3                    18  | nSR6

|                           |

SCB |  4                    17  | nSR5

|                           |

SCA |  5                    16  | nSR4

|                           |

PR2 |  6                    15  | nSR3

|                           |

SA15 |  7                    14  | nSR2

|                           |

SEL1 |  8                    13  | nSR1

|                           |

SEL0 |  9                    12  | nSR0

|                           |

| 10                    11  | GND

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _SND_1

Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             03-Jan-90 06:43 PM

GAL 12, Driver Sound ROM Selector #2

J. Margolin     20 December 1989

Equations for Module _SND_2

Device SND_2

- Reduced Equations:

!SA15A = (!SA15 & SEL0);

!SA15B = (!SA15 & SEL1);

PR3 = (1);

PR4 = (1);

!nSR11 = (SA15 & SCA & !SCB & !SCC & SCD & !SEL1

# SCA & SCB & !SCC & SCD & SEL1);

!nSR10 = (!SA15 & SCA & !SCB & !SCC & SCD & !SEL1

# !SCA & SCB & !SCC & SCD & SEL1);

!nSR9 = (SA15 & !SCA & !SCB & !SCC & SCD & !SEL1

# SCA & !SCB & !SCC & SCD & SEL1);

!nSR8 = (!SA15 & !SCA & !SCB & !SCC & SCD

# !SCA & !SCB & !SCC & SCD & SEL1);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             03-Jan-90 06:43 PM

GAL 12, Driver Sound ROM Selector #2

J. Margolin     20 December 1989

Chip diagram for Module _SND_2

Device SND_2

P16V8R

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

PR1 |  1                    20  |

|                           |

SCD |  2                    19  | nSR11

|                           |

SCC |  3                    18  | nSR10

|                           |

SCB |  4                    17  | nSR9

|                           |

SCA |  5                    16  | nSR8

|                           |

PR2 |  6                    15  | SA15B

|                           |

SA15 |  7                    14  | SA15A

|                           |

SEL1 |  8                    13  | PR3

|                           |

SEL0 |  9                    12  | PR4

|                           |

| 10                    11  | GND

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _SND_2