Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             11-Dec-89 07:43 PM

Opto Reader #2

J. Margolin     20 November 1989

Symbol list for Module _OPTO3

AB14                                Pin 7  pos, com

AB15                                Pin 6  pos, com

C                                   (.C.)

CFlag                               Pin 16  pos, feed_reg

CFlagA                              Pin 15  pos, feed_reg

Center                              Pin 9  pos, com

Clk                                 Pin 1  pos, com

ClkA                                Pin 18  neg, feed_reg

Clkout                              Pin 17  neg, feed_reg

Dir                                 Pin 20  pos, feed_reg

Dirout                              Pin 19  pos, feed_reg

ENA                                 Pin 13  pos, com

H                                   (1)

L                                   (0)

New0                                Pin 2  pos, com

New1                                Pin 3  pos, com

OPTO3                               device P22V10

OPTORD                              Pin 14  neg, com

OPTORES                             Pin 23  neg, com

Old0                                Pin 22  pos, feed_reg

Old1                                Pin 21  pos, feed_reg

RWN                                 Pin 8  pos, com

X                                   (.X.)

Z                                   (.Z.)

_CFlagA_QN                          Node 28  pos, com

_CFlag_QN                           Node 29  pos, com

_ClkA_QN                            Node 31  pos, com

_Clkout_QN                          Node 30  pos, com

_Dir_QN                             Node 33  pos, com

_Dirout_QN                          Node 32  pos, com

_OPTO3                              Module Name

_OPTORD_QN                          Node 27  pos, com

_OPTORES_QN                         Node 36  pos, com

_Old0_PR                            Node 26  pos, com

_Old0_QN                            Node 35  pos, com

_Old0_RE                            Node 25  pos, com

_Old1_QN                            Node 34  pos, com

nOPTO                               Pin 5  pos, com

nRVAS                               Pin 4  pos, com

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             11-Dec-89 07:43 PM

Opto Reader #2

J. Margolin     20 November 1989

Equations for Module _OPTO3

Device OPTO3

- Reduced Equations:

Old0 := (New0);

Old1 := (New1);

Dir := (Dir & !New1 & !Old0 & !Old1

# Dir & !New0 & New1 & Old1

# Dir & New0 & !New1 & !Old1

# Dir & New0 & New1 & Old0

# !New0 & !New1 & !Old0 & Old1

# !New0 & New1 & Old0 & Old1

# New0 & !New1 & !Old0 & !Old1

# New0 & New1 & Old0 & !Old1);

!ClkA := (!New0 & !New1 & Old0 & !Old1

# !New0 & New1 & !Old0 & !Old1

# New0 & !New1 & Old0 & Old1

# New0 & New1 & !Old0 & Old1

# !New0 & !New1 & !Old0 & Old1

# !New0 & New1 & Old0 & Old1

# New0 & !New1 & !Old0 & !Old1

# New0 & New1 & Old0 & !Old1);

CFlagA := (Center & nRVAS

# Center & nOPTO

# Center & RWN

# AB14 & Center

# !AB15 & Center);

CFlag := (CFlagA & !Center & nRVAS

# CFlagA & !Center & nOPTO

# CFlagA & !Center & RWN

# AB14 & CFlagA & !Center

# !AB15 & CFlagA & !Center

# CFlag & nRVAS

# CFlag & nOPTO

# CFlag & RWN

# AB14 & CFlag

# !AB15 & CFlag);

!OPTORD = (!AB14 & !AB15 & RWN & !nOPTO & !nRVAS);

!OPTORES = (AB14 & !AB15 & !RWN & !nOPTO & !nRVAS);

Page 3

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             11-Dec-89 07:43 PM

Opto Reader #2

J. Margolin     20 November 1989

Equations for Module _OPTO3

Device OPTO3

Page 4

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             11-Dec-89 07:43 PM

Opto Reader #2

J. Margolin     20 November 1989

Chip diagram for Module _OPTO3

Device OPTO3

P22V10

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

Clk |  1                    24  |

|                           |

New0 |  2                    23  | OPTORES

|                           |

New1 |  3                    22  | Old0

|                           |

nRVAS |  4                    21  | Old1

|                           |

nOPTO |  5                    20  | Dir

|                           |

AB15 |  6                    19  | Dirout

|                           |

AB14 |  7                    18  | ClkA

|                           |

RWN |  8                    17  | Clkout

|                           |

Center |  9                    16  | CFlag

|                           |

| 10                    15  | CFlagA

|                           |

| 11                    14  | OPTORD

|                           |

| 12                    13  | ENA

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _OPTO3