Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             01-May-92 05:12 PM

MS III Bus Address Decoder #1

J. Margolin     23 March 1992

Equations for Module _MS3_3

Device MS3_3

- Reduced Equations:

!nBUFF = (!A17 & !A19 & !nEXT # !A18 & !A19 & !nEXT # A20 & !nEXT);

!nHCS = (!A17 & !A19 & !nEXT & !nRVAS

# !A18 & !A19 & !nEXT & !nRVAS

# A20 & !nEXT & !nRVAS);

HCS = (!A17 & !A19 & !nEXT & !nRVAS

# !A18 & !A19 & !nEXT & !nRVAS

# A20 & !nEXT & !nRVAS);

!n68RDH = (A1 & !A17 & !A19 & nEWR & !nEXT & !nRVAS

# A1 & !A18 & !A19 & nEWR & !nEXT & !nRVAS

# A1 & A20 & nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!n68RDL = (!A1 & !A17 & !A19 & nEWR & !nEXT & !nRVAS

# !A1 & !A18 & !A19 & nEWR & !nEXT & !nRVAS

# !A1 & A20 & nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!n68WRH = (A1 & !A17 & !A19 & !nEWR & !nEXT & !nRVAS

# A1 & !A18 & !A19 & !nEWR & !nEXT & !nRVAS

# A1 & A20 & !nEWR & !nEXT & !nRVAS);

!n68WRL = (!A1 & !A17 & !A19 & !nEWR & !nEXT & !nRVAS

# !A1 & !A18 & !A19 & !nEWR & !nEXT & !nRVAS

# !A1 & A20 & !nEWR & !nEXT & !nRVAS);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             01-May-92 05:12 PM

MS III Bus Address Decoder #1

J. Margolin     23 March 1992

Chip diagram for Module _MS3_3

Device MS3_3

P20V8C

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

nRVAS |  1                    24  |

|                           |

|  2                    23  | A1

|                           |

nEXT |  3                    22  | nHCS

|                           |

nEWR |  4                    21  | HCS

|                           |

A20 |  5                    20  | n68RDH

|                           |

A19 |  6                    19  | n68RDL

|                           |

A18 |  7                    18  | n68WRH

|                           |

A17 |  8                    17  | n68WRL

|                           |

A16 |  9                    16  | nBUFF

|                           |

A15 | 10                    15  | A11

|                           |

A14 | 11                    14  | A12

|                           |

| 12                    13  | A13

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _MS3_3