Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             11-Dec-89 07:38 PM

Address decoder #2 for DS II RAM Board

J. Margolin     11 December 1989  PCB Rev 1

Equations for Module _DS2RAM2

Device DS2RAM2

- Reduced Equations:

!nRAMEN = (RA16 & RA17 & !S3 & !nMEN

# !RA16 & RA17 & !S2 & !nMEN

# RA16 & !RA17 & !S1 & !nMEN

# !RA16 & !RA17 & !S0 & !nMEN

# !n68K);

!nMEN = (!MODE & RA18 & n68K # MODE & !RA18 & n68K);

!nROMDIS = (RA16 & RA17 & !S3 & !nMEN

# !RA16 & RA17 & !S2 & !nMEN

# RA16 & !RA17 & !S1 & !nMEN

# !RA16 & !RA17 & !S0 & !nMEN);

!nXRAM = (RA16 & RA17 & !S3 & !nMEN

# !RA16 & RA17 & !S2 & !nMEN

# RA16 & !RA17 & !S1 & !nMEN

# !RA16 & !RA17 & !S0 & !nMEN);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             11-Dec-89 07:38 PM

Address decoder #2 for DS II RAM Board

J. Margolin     11 December 1989  PCB Rev 1

Chip diagram for Module _DS2RAM2

Device DS2RAM2

P16L8

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

MODE |  1                    20  |

|                           |

RA15 |  2                    19  | nRAMEN

|                           |

RA16 |  3                    18  | nROMDIS

|                           |

RA17 |  4                    17  | nXRAM

|                           |

RA18 |  5                    16  | nMEN

|                           |

n68K |  6                    15  |

|                           |

S0 |  7                    14  |

|                           |

S1 |  8                    13  |

|                           |

S2 |  9                    12  |

|                           |

| 10                    11  | S3

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DS2RAM2