#(8U#(s0p16.67h8.5v0s0b0T#&l0O

Memory Map: DS III and Bonnie's Board

-------------------------------------

Aux Mem and DS2 RAM, leaves 192K for DS III and Helper

A23  A22  A21  A20     A19  A18  A17  A16     A15  A14  A13  A12     A11-A1

---  ---  ---  ---     ---  ---  ---  ---     ---  ---  ---  ---     ------

1    0    0    0     	0    0    0    0       0    S    S    S         S	DS3 P  32KB 		80 0000 - 80 7FFF

1    0    0    0     	0    0    0    0       1    S    S    S         S	DS3 D  32KB 		80 8000 - 80 FFFF

1    0    0    0     	0    0    0    0       S    S    S    S         S	unused 64KB 		81 0000 - 81 FFFF

1    0    0    0     	0    0    0    1       S    S    S    S         S	Ports  64KB 		82 0000 - 82 FFFF

1    0    0    0     	0    0    1    1       S    S    S    S         S	XRAM1  64KB 		83 0000 - 83 FFFF

1    0    0    0     	0    1    S    S       S    S    S    S         S	XROM4  256KB 		84 0000 - 87 FFFF

1    0    0    0     	1    S    S    S       S    S    S    S         S	DS2RAM 512K 		88 0000 - 8F FFFF

1    0    0    1     	0    0    S    S       S    S    S    S         S	XROM0  256KB 		90 0000 - 93 FFFF

1    0    0    1     	0    1    S    S       S    S    S    S         S	XROM1  256KB 		94 0000 - 97 FFFF

1    0    0    1     	1    0    S    S       S    S    S    S         S	XROM2  256KB 		98 0000 - 9B FFFF

1    0    0    1     	1    1    S    S       S    S    S    S         S	XROM3  256KB 		9C 0000 - 9F FFFF

=============================================================================================================================

Graphics Port

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    0    0    0         S       4KB 	Graphics 82 0000 - 82 0FFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    0    0    1         S       4KB	Graphics 82 1000 - 82 1FFF

Sound Port

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    0    1    0         0,S     2KB	Sound 	 82 2000 - 82 27FF

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    0    1    1         1,S     2KB	Sound    82 2000 - 82 3FFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    0    1    0         0,S     2KB	Sound 	 82 3000 - 82 37FF

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    0    1    1         1,S     2KB	Sound    82 3000 - 82 3FFF

Helper Port

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    1    0    0         S       4KB	Helper   82 4000 - 82 4FFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    1    0    1         S       4KB	Helper   82 5000 - 82 5FFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    1    1    0         S       4KB	unused	 82 6000 - 82 6FFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    1    1    1         S       4KB	unused	 82 7000 - 82 7FFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       1    0    0    0         S       4KB	unused	 82 8000 - 82 8FFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       1    0    0    1         S      	4KB	unused	 82 9000 - 82 9FFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       1    0    1    0         S       4KB	unused	 82 A000 - 82 AFFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       1    0    1    1         S       4KB	unused	 82 B000 - 82 BFFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       1    1    0    0         S       4KB	unused	 82 C000 - 82 CFFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       1    1    0    1         S       4KB	unused	 82 D000 - 82 DFFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       1    1    1    0         S       4KB	unused	 82 E000 - 82 EFFF

XZRAM

1    0    0    0     	0    0    1    0       1    1    1    1         S       XZRAM 4KB 	 82 F000 - 82 FFFF

Buffers

-------

A23  A22  A21  A20     A19  A18  A17  A16     A15  A14  A13  A12     A11-A1

---  ---  ---  ---     ---  ---  ---  ---     ---  ---  ---  ---     ------

Expanded Memory Board Buffer (/BUFF):

Helper Port

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    1    0    0         S       4KB	Helper   82 4000 - 82 4FFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    1    0    1         S       4KB	Helper   82 5000 - 82 5FFF

XZRAM

1    0    0    0     	0    0    1    0       1    1    1    1         S       XZRAM 4KB 	 82 F000 - 82 FFFF

XROM4

1    0    0    0     	0    1    S    S       S    S    S    S         S	XROM4  256KB 	 84 0000 - 87 FFFF

XROM0 - XROM3

1    0    0    1     	X    X    S    S       S    S    S    S         S	XROM0-XROM3 1MB  90 0000 - 9F FFFF

DS III Buffers:

Sound Port (/SBUFF):

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    0    1    X         X       2KB	Sound 	 82 2000 - 82 3FFF

Graphics Port, Program Memory and Data Memory Data Buffers (/GBUFF):

1    0    0    0     	0    0    0    0       0    S    S    S         S	DS3 P  32KB 	80 0000 - 80 7FFF

1    0    0    0     	0    0    0    0       1    S    S    S         S	DS3 D  32KB 	80 8000 - 80 FFFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    0    0    0         S       G Port 4KB 	82 0000 - 82 0FFF

1    0    0    0     	0    0    1    0       0    0    0    1         S       G Port 4KB	82 1000 - 82 1FFF

Program Memory and Data Memory Address Buffers (/GBUFF2):

1    0    0    0     	0    0    0    0       0    S    S    S         S	DS3 P  32KB 	80 0000 - 80 7FFF

1    0    0    0     	0    0    0    0       1    S    S    S         S	DS3 D  32KB 	80 8000 - 80 FFFF