Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             18-Oct-90 05:44 PM

Address decoder for DS II Board, Special for Ed Logg

J. Margolin     13 November 1989  PCB Rev 1, Rev 2

Equations for Module _DS2ADR_2

Device DS2ADR_2

- Reduced Equations:

!nBUFF = (!A16 & A17 & A18 & !A19 & A20 & !SEL0 & !SEL1 & !nEXT

# A16 & A17 & !A18 & !A19 & A20 & SEL0 & !SEL1 & !nEXT

# !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 & A20 & !SEL0 & SEL1 & !nEXT

# A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 & !SEL0 & SEL1 & !nEXT

# !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 & SEL0 & SEL1 & !nEXT);

!nREADSTAT = (!A13 & !A14 & !A15 & A16 & A17 & A18 & !A19 & A20 & !SEL0

& !SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# !A13 & !A14 & !A15 & !A16 & !A17 & A18 & !A19 & A20 &

SEL0 & !SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# !A13 & !A14 & A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 & A20 &

!SEL0 & SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# !A13 & !A14 & !A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 &

SEL0 & SEL1 & !nEXT & !nRVAS);

!nCGINT = (A13 & !A14 & !A15 & A16 & A17 & A18 & !A19 & A20 & !SEL0 &

!SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# A13 & !A14 & !A15 & !A16 & !A17 & A18 & !A19 & A20 & SEL0 &

!SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# A13 & !A14 & A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 & A20 & !SEL0 &

SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# A13 & !A14 & !A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 & SEL0 &

SEL1 & !nEXT & !nRVAS);

!nLATCHES = (!A13 & A14 & !A15 & A16 & A17 & A18 & !A19 & A20 & !SEL0 &

!SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# !A13 & A14 & !A15 & !A16 & !A17 & A18 & !A19 & A20 & SEL0

& !SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# !A13 & A14 & A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 & A20 & !SEL0

& SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# !A13 & A14 & !A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 & SEL0

& SEL1 & !nEXT & !nRVAS);

!nDMEM = (A15 & !A16 & A17 & A18 & !A19 & A20 & !SEL0 & !SEL1 & !nEXT &

!nRVAS

# A15 & A16 & A17 & !A18 & !A19 & A20 & SEL0 & !SEL1 & !nEXT &

!nRVAS

# !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 & A20 & !SEL0 & SEL1 & !nEXT

& !nRVAS

# A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 & SEL0 & SEL1 & !nEXT

& !nRVAS);

!nPMEM = (!A15 & !A16 & A17 & A18 & !A19 & A20 & !SEL0 & !SEL1 & !nEXT

& !nRVAS

# !A15 & A16 & A17 & !A18 & !A19 & A20 & SEL0 & !SEL1 & !nEXT

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             18-Oct-90 05:44 PM

Address decoder for DS II Board, Special for Ed Logg

J. Margolin     13 November 1989  PCB Rev 1, Rev 2

Equations for Module _DS2ADR_2

Device DS2ADR_2

& !nRVAS

# A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 & !SEL0 & SEL1 & !nEXT

& !nRVAS

# !A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & A20 & SEL0 & SEL1 & !nEXT

& !nRVAS);

Page 3

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             18-Oct-90 05:44 PM

Address decoder for DS II Board, Special for Ed Logg

J. Margolin     13 November 1989  PCB Rev 1, Rev 2

Chip diagram for Module _DS2ADR_2

Device DS2ADR_2

P16V8S

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

A13 |  1                    20  |

|                           |

A14 |  2                    19  | nPMEM

|                           |

A15 |  3                    18  | nDMEM

|                           |

A16 |  4                    17  | nLATCHES

|                           |

A17 |  5                    16  | nCGINT

|                           |

A18 |  6                    15  | nREADSTAT

|                           |

A19 |  7                    14  | SEL1

|                           |

A20 |  8                    13  | SEL0

|                           |

nEXT |  9                    12  | nBUFF

|                           |

| 10                    11  | nRVAS

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DS2ADR_2