Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             18-Oct-90 05:13 PM

Address decoder for DS II Board

J. Margolin     13 November 1989  PCB Rev 1, Rev 2

Equations for Module _DS2ADR

Device DS2ADR

- Reduced Equations:

!nBUFF = (!A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 & !SEL0 & !SEL1 & !nEXT

# A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 & SEL0 & !SEL1 & !nEXT

# !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 & !SEL0 & SEL1 &

!nEXT

# A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & !A20 & !SEL0 & SEL1 & !nEXT

# !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & !A20 & SEL0 & SEL1 & !nEXT);

!nREADSTAT = (!A13 & !A14 & !A15 & A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 &

!SEL0 & !SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# !A13 & !A14 & !A15 & !A16 & !A17 & A18 & !A19 & !A20 &

SEL0 & !SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# !A13 & !A14 & A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 &

!SEL0 & SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# !A13 & !A14 & !A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & !A20 &

SEL0 & SEL1 & !nEXT & !nRVAS);

!nCGINT = (A13 & !A14 & !A15 & A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 & !SEL0 &

!SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# A13 & !A14 & !A15 & !A16 & !A17 & A18 & !A19 & !A20 & SEL0

& !SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# A13 & !A14 & A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 & !SEL0

& SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# A13 & !A14 & !A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & !A20 & SEL0

& SEL1 & !nEXT & !nRVAS);

!nLATCHES = (!A13 & A14 & !A15 & A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 & !SEL0

& !SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# !A13 & A14 & !A15 & !A16 & !A17 & A18 & !A19 & !A20 &

SEL0 & !SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# !A13 & A14 & A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 &

!SEL0 & SEL1 & !nEXT & !nRVAS

# !A13 & A14 & !A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & !A20 &

SEL0 & SEL1 & !nEXT & !nRVAS);

!nDMEM = (A15 & !A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 & !SEL0 & !SEL1 & !nEXT

& !nRVAS

# A15 & A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 & SEL0 & !SEL1 & !nEXT

& !nRVAS

# !A15 & !A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 & !SEL0 & SEL1 &

!nEXT & !nRVAS

# A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & !A20 & SEL0 & SEL1 & !nEXT

& !nRVAS);

!nPMEM = (!A15 & !A16 & A17 & A18 & !A19 & !A20 & !SEL0 & !SEL1 & !nEXT

& !nRVAS

# !A15 & A16 & A17 & !A18 & !A19 & !A20 & SEL0 & !SEL1 & !nEXT

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             18-Oct-90 05:13 PM

Address decoder for DS II Board

J. Margolin     13 November 1989  PCB Rev 1, Rev 2

Equations for Module _DS2ADR

Device DS2ADR

& !nRVAS

# A15 & A16 & !A17 & !A18 & !A19 & !A20 & !SEL0 & SEL1 & !nEXT

& !nRVAS

# !A15 & !A16 & !A17 & !A18 & !A19 & !A20 & SEL0 & SEL1 &

!nEXT & !nRVAS);

Page 3

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             18-Oct-90 05:13 PM

Address decoder for DS II Board

J. Margolin     13 November 1989  PCB Rev 1, Rev 2

Chip diagram for Module _DS2ADR

Device DS2ADR

P16V8S

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

A13 |  1                    20  |

|                           |

A14 |  2                    19  | nPMEM

|                           |

A15 |  3                    18  | nDMEM

|                           |

A16 |  4                    17  | nLATCHES

|                           |

A17 |  5                    16  | nCGINT

|                           |

A18 |  6                    15  | nREADSTAT

|                           |

A19 |  7                    14  | SEL1

|                           |

A20 |  8                    13  | SEL0

|                           |

nEXT |  9                    12  | nBUFF

|                           |

| 10                    11  | nRVAS

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DS2ADR

Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             18-Oct-90 05:13 PM

DS II -2 Address Decoder for 512K ROMs

J. Margolin     1 December 1989

Equations for Module _DS2_ROM

Device DS2_ROM

- Reduced Equations:

!RA18 := (!SD10);

!RA17 := (!SD9);

!RA16 := (!SD8);

!nROM3 = (RA16 & RA17 & !RA18 & nROMDIS);

!nROM2 = (!RA16 & RA17 & !RA18 & nROMDIS);

!nROM1 = (RA16 & !RA17 & !RA18 & nROMDIS);

!nROM0 = (!RA16 & !RA17 & !RA18 & nROMDIS);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             18-Oct-90 05:13 PM

DS II -2 Address Decoder for 512K ROMs

J. Margolin     1 December 1989

Chip diagram for Module _DS2_ROM

Device DS2_ROM

P16V8R

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

Clk |  1                    20  |

|                           |

SD10 |  2                    19  | nROM3

|                           |

SD9 |  3                    18  | nROM2

|                           |

SD8 |  4                    17  | RA18

|                           |

nROMDIS |  5                    16  | RA17

|                           |

P0 |  6                    15  | RA16

|                           |

P1 |  7                    14  |

|                           |

P2 |  8                    13  | nROM1

|                           |

P3 |  9                    12  | nROM0

|                           |

| 10                    11  | OE

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DS2_ROM