Page 1

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             02-Jan-90 06:41 PM

DS II Address Decoder for 1M ROMs

J. Margolin     1 December 1989

Equations for Module _DS2_1M

Device DS2_1M

- Reduced Equations:

!RA18 := (!SD10);

!RA17 := (!SD9);

!RA16 := (!SD8);

!nROM3 = (!P0 & P1 & P2 & P3 & !RA16 & !RA17 & RA18 & nROMDIS

# !P0 & !P1 & P2 & P3 & RA16 & !RA17 & RA18 & nROMDIS

# !P0 & !P1 & !P2 & !P3 & RA17 & RA18 & nROMDIS

# P0 & P1 & P2 & P3 & RA16 & RA17 & nROMDIS

# !P0 & !P1 & !P2 & !RA16 & RA17 & RA18 & nROMDIS);

!nROM2 = (!P0 & P1 & P2 & P3 & RA16 & RA17 & !RA18 & nROMDIS

# P0 & P1 & P2 & P3 & !RA16 & RA17 & nROMDIS

# !P0 & !P1 & P3 & !RA16 & !RA17 & RA18 & nROMDIS

# !P0 & !P1 & !P2 & !RA17 & RA18 & nROMDIS);

!nROM1 = (P0 & P1 & P2 & P3 & RA16 & !RA17 & nROMDIS

# !P0 & P2 & P3 & !RA16 & RA17 & !RA18 & nROMDIS

# !P0 & !P1 & !P2 & RA17 & !RA18 & nROMDIS

# !P0 & !P1 & P3 & RA17 & !RA18 & nROMDIS);

!nROM0 = (P0 & P1 & P2 & P3 & !RA16 & !RA17 & nROMDIS

# !P0 & !P1 & !P2 & !RA17 & !RA18 & nROMDIS

# !P0 & P2 & P3 & !RA17 & !RA18 & nROMDIS);

Page 2

ABEL(tm) 3.10  -  Document Generator             02-Jan-90 06:41 PM

DS II Address Decoder for 1M ROMs

J. Margolin     1 December 1989

Chip diagram for Module _DS2_1M

Device DS2_1M

P16V8R

----------\       /----------

|          \     /          |

|           -----           |

Clk |  1                    20  |

|                           |

SD10 |  2                    19  | nROM3

|                           |

SD9 |  3                    18  | nROM2

|                           |

SD8 |  4                    17  | RA18

|                           |

nROMDIS |  5                    16  | RA17

|                           |

P0 |  6                    15  | RA16

|                           |

P1 |  7                    14  |

|                           |

P2 |  8                    13  | nROM1

|                           |

P3 |  9                    12  | nROM0

|                           |

| 10                    11  | OE

|                           |

|                           |

-----------------------------

end of module _DS2_1M