Vector Generator Instructions - TomCat			J. Margolin

--------------------------------------

VCTR	8 cycles  	5.3 us + Drawing Time

Word 1					Word 2

------					------

D15 D14 D13 	 D12 - D0		D15 D14 D13      D12 - D0

-----------	-----------		-----------	----------

0   0   0  	Dy12 - Dy0		     Z		Dx12 - Dx0

================================================================================

HALT	4 cycles	2.6 us	 (Stop the Vector Generator)

D15 D14 D13	D12 - D0

-----------	--------

0   0   1  	   X

================================================================================

SVEC	6 cycles	4 us	Short Vector, Two's Complement,

Draws to Dy x 2, Dx x 2, Dy=Dx=0 not allowed.

D15 D14 D13   D12 - D8	  D7 D6 D5   D4 - D0

-----------   ---------	  --------  ---------

0   0   1    Dy4 - Dy0	     Z	    Dx4 - Dx0

================================================================================

STAT	7 cycles     4.6 us	Intensity is  Z(VCTR) * ZScale(STAT)

Z Scale = 80 = full normal brightness

Z Scale from 80 to FF is extra bright for

defocussing the CRT beam.

D15 D14 D13 D12  D11  D10  D9  D8   D7 - D0

---------------  ---  -----------   --------

0   1   1   0    X    R   G   B     Z SCALE

================================================================================

SCAL	7 cycles    4.6 us.		BIN = Binary Scaling  2**(1-BIN)

LIN = Linear Scaling  1 - LIN/256

D15 D14 D13 D12  D11  D10 - D8	 D7 - D0

---------------  ---  --------	 -------

0   1   1   1    X     BIN	   LIN

================================================================================

CNTR	5 cycles    3.3 us + Centering Time	88 us.

D15 D14 D13 D12  D11-D0

---------------  ------

1   0   0   0    040

================================================================================

JSRL	5 cycles   3.3 us.		Jump to Subroutine at Address*2

D15 D14 D13  D12-D0

-----------  -------

1   0   1   Address

================================================================================

RTSL	4 cycles   2.6 us.	Return from Subroutine

D15 D14 D13  D12-D0

-----------  -------

1   1   0     X

================================================================================

JMPL	3 cycles   2 us.		Jump to Address*2

D15 D14 D13  D12-D0

-----------  -------

1   1   1   Address

================================================================================